# Reporte — Sirena de Alarma de Tsunami (La Punta)

Definición ER(t): ER(t) = 10·log10(E_alarma/E_), con E_alarma sumando potencia STFT en máscaras tonales detectadas solo para f ≥ 500 Hz, y E_ sumando la potencia restante (no tonal) en banda completa (incluye <500 Hz).

## PUNTO_01 — Punto 01

Fecha/Hora: 2026-01-07 10:05

Coordenadas: -12.072392, -77.164504

Distancia a sirena: 30.7 m

Nivel de presión sonora (SPL): 96.0 dB (ref.)

ER promedio (dB): 4.29

ER desviación estándar (dB): 12.79

Notas: Medición de referencia en el punto más cercano a la fuente.

Espectrograma (sirena)

Relación de Energía (ER)

## PUNTO_02 — Punto 02

Fecha/Hora: 2026-01-07 10:08

Coordenadas: -12.073075, -77.164209

Distancia a sirena: 113.2 m

Nivel de presión sonora (SPL): 84.7 dB (est.)

ER promedio (dB): -2.52

ER desviación estándar (dB): 12.49

Notas: Sirena (estimación por distancia desde Punto 01).

Espectrograma (sirena)

Relación de Energía (ER)

## PUNTO_03 — Punto 03

Fecha/Hora: 2026-01-07 10:13

Coordenadas: -12.073700, -77.165502

Distancia a sirena: 198.0 m

Nivel de presión sonora (SPL): 79.8 dB (est.)

ER promedio (dB): -12.57

ER desviación estándar (dB): 14.16

Notas: Sirena (estimación por distancia desde Punto 01).

Espectrograma (sirena)

Relación de Energía (ER)